视频气管插管镜

1.操作手柄（含插入管）：

★1.1软镜：长度均≥600mm，工作管道内径≥2.6mm，其中一根软镜插入管外径≤5.2mm，另外一根软镜插入管外径≤4.9mm；

★1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

1.3成像原理：电子成像技术；

1.4操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥110°，向右≥110°,真正实现插入软管上下左右四个维度的旋转；

1.5要求操作手柄具备≥3个主控功能按键；

1.6操作手柄上按键可控制图像处器的图像进行放大/缩小、拍照/录像和冻结/解冻结的功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险。

★1.7电池供电:配备内置可充电电池两套,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时;电池可自行拆卸更换。

2.图像处理：

2.1配备3~4英寸手持式液晶显示屏，一键开机即能使用。

2.2配套大屏（含配套台车）

2.2.1显示屏≥10英寸，可直接与手柄连接，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；

★2.2.2通过手柄操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕）；

2.2.3预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；有利于临床操作使用；

2.2.4录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

3.配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管插管镜 | 2根 |  |
| 2 | 操作手柄 | 2套 |  |
| 3 | 手持式液晶显示屏 | 1台 |  |
| 4 | 大屏显示屏 | 1台 | 含连接线 |
| 5 | 配套台车 | 1台 |  |
| 6 | 可充电电池 | 2套 | 一用一备，含充电器 |
| 7 | SD存储卡（含读卡器） | 1个 | ≥64GB |
| 8 | 活检阀帽 | 5个 |  |
| 9 | 活检钳 | 2个 |  |