凤阳县中医院停车场（非机动车篷）等辅助工程工程量说明

（一）、工程概况：

凤阳县中医院停车场（非机动车篷）等辅助工程。

- （二）有关说明

- 一：简易地坪C25混凝土地面948平方。做法：1：碎石垫层7CM  2：8CM混凝土面层。

- 二：门前小路1.2米宽长度109+45.3=154.3米。做法：1：碎石垫层7CM   2：8CM混凝土面层。

- 三：室外排水管 1、管道材质：硬聚氯乙烯双壁波纹管（雨水）

- 2、连接方式：橡胶圈接口3、管径：de315

- 3、连接管起点覆土不小于0.70m，坡度i=0.01

- 4、基础采用碎石或砂垫层，施工见省标皖2002S203及生产厂家施工技术规程

- 5：长度为133.5米。

- 四：室外混凝土涵管Φ300排水管20米,平均开挖深度1.0米；

- 五：1、名称：600*600方形砖砌雨水检查井8座600*600深度1.0米

- 2、井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土井盖

- 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖

- 4、勾缝、抹面要求：检查井内墙采用1:2防水水泥砂浆抹面至井口，厚20mm。

- 5、做法：参照02S515-P12检查井

- 六：6处墙体人工拆除修补， 合计人工材料2000元。

- 七: 1、室外自来水管安装PP-R规格DN50长度71米

- 2、室外自来水管安装PP-R规格DN25长度156米

- 3、室外自来水管安装PP-R规格DN20长度20米

- 八：简易非机动车棚  长35米宽5.0米，共2座  檐高2.6米。

- 1：每3.5米两根规格:φ76*3钢管立柱，

- 2：预埋螺栓钢筋砼基础 截面600*600MM*600MM深，螺栓4根14长0.5米。

- 3：简易屋架：规格:φ76*3钢管

- 4：屋面：蓝色阳光板，自攻螺丝锚入钢支架内:四周用镀锌板封边

- 5：檩条：钢材品种、规格:40*60*2.5方钢管 间距600MM

建设单位：凤阳县中医院

2018年11月15日